AI 모델 구조

전체적인 모델 구조

1단계 : 산불 피해지 후보 추출

2단계 : 생활권 2차 피해 기반 복원 우선순위 산정

1단계 : 산불 피해지 후보 추출

복원 순위 매기기 전에 먼저 분석 대상이 되는 산불피해 후보지를 찾는 단계로 산불 이후 어느 지역의 식생이 크게 훼손되었는가? 를 알아보는 단계.

<필요 데이터>

| 데이터 | 설명 | 왜 필요한지 |
| --- | --- | --- |
| 산불 발생 위치·시기 데이터 | 산불이 어느 지역에서, 언제 발생했는지 알려주는 데이터 | 산불 전후 위성영상을 비교시, 기준 날짜 필요. 날짜 기준 산불 전, 후 가져와야 함 |
| Sentinel-2 산불 전 영상 | 유럽 Copernicus에서 제공하는 위성영상 중 산불 발생 전의 산림 상태 이미지 | 산불 전에는 숲이 얼마나 건강했는지 기준값으로 사용 |
| Sentinel-2 산불 후 영상 | 같은 지역을 찍은 산불 발생 후의 위성영상 | 산불 이후 식생이 얼마나 사라졌는지, 산림이 얼마나 훼손됐는지 확인하는 데 사용 |
| NDVI | 식생 건강도를 나타내는 지수. 쉽게 말해 초록 식물이 얼마나 건강하고 많은지 보여주는 값 | 산불 후 NDVI가 크게 떨어지면 식생이 손실됐다고 볼 수 있음 |
| NBR | 산불 피해 분석에 많이 쓰이는 지수. 쉽게 말해 불에 탄 지역을 구분하기 좋은 위성지수 | 산불 전후 NBR을 비교하면 어느 지역이 불에 탔는지 더 잘 파악할 수 있음 |
| dNBR | 산불 전 NBR에서 산불 후 NBR을 뺀 값. 즉 산불 전후 피해 강도 차이 | dNBR 값이 클수록 산불 피해가 심한 지역으로 볼 수 있음. “산불 피해도” 점수 산출 |
| 토지피복도/임상도 | 토지피복도는 땅이 산림인지, 농지인지, 시가지인지 등을 구분한 지도. 임상도는 산림의 수종, 나이, 밀도 등을 나타낸 산림 지도 | 산불 피해 후보지를 뽑을 때 건물, 도로, 농지 같은 비산림지역을 제외하고, 실제 산림지역만 분석하기 위해 필요함 |

<흐름>

산불 전에는 초록색 식생이 많았는데, 산불 후에 식생지수가 크게 떨어진 지역을 산불피해지 후보로 잡는 방식 (순서대로 실행)

- 산불 전후 Sentinel-2 위성영상 수집

- AI 기반 산림/비산림 분류 -> 여기에 ai 딥러닝 모델이 사용됨
- 산림
- 시가지
- 농지
- 도로
- 하천
- 나지

- 비산림지역 제거

- NDVI(산불 전후 차이값), dNBR(산불 전 후 NBR 차이)계산

- 식생 변화량이 큰 지역 추출

- 산불피해 후보지 생성

<AI 활용>

1단계에서는 AI를 위성영상 기반 산림/비산림 분류에 활용한다. Sentinel-2 위성영상과 토지피복 정보를 바탕으로 U-Net, DeepLabV3+와 같은 semantic segmentation 모델을 적용하면 산림, 농지, 시가지, 도로, 하천, 나지 등을 구분할 수 있다. 이를 통해 건물, 도로, 농지, 하천 등 실제 산림복원 대상이 아닌 비산림지역을 먼저 제거하고, 산불피해 후보지 분석 범위를 산림지역으로 한정한다.

이후 산림지역만을 대상으로 산불 전후 NDVI, NBR, dNBR 변화량을 계산한다. NDVI와 NBR은 AI가 생성하는 값이 아니라 위성영상 밴드를 이용해 계산하는 식생지수이며, dNBR은 산불 전후 NBR 차이를 통해 산불 피해 강도를 파악하는 지표이다. 따라서 식생손실이 큰 후보지 추출은 AI 모델 학습이 아니라 위성영상 지수 기반 데이터 분석으로 수행한다. dNBR 값이 크고 NDVI 감소량이 큰 산림지역을 산불피해 후보지로 추출하고, 후보지별 산불 피해도와 식생 손실 정도를 2단계 복원 우선순위 산정 모델의 입력값으로 전달한다.

2단계 : 복원 우선순위 산정 모델

2단계는 1단계에서 추출된 산불피해 후보지 중 어디를 먼저 복원해야 하는지 판단하는 단계이다. 단순히 산불 피해가 큰 지역을 우선 복원하는 것이 아니라 산불 이후 집중호우가 발생했을 때 민가·도로·하천 등 생활권에 2차 피해를 줄 가능성이 높은 지역을 우선적으로 선별하는 것이 목적이다.

<필요 데이터>

| 데이터 | 설명 | 왜 필요한지 |
| --- | --- | --- |
| DEM 고도 데이터 | 지형의 고도 정보를 나타내는 데이터 | 경사도, 사면 방향 등을 계산해 산사태와 토사유출 위험을 파악하는 데 사용한다. |
| 경사도 | 지형이 얼마나 가파른지 나타내는 값 | 경사가 급할수록 집중호우 시 산사태나 토사유출 위험이 커질 수 있다. |
| 산사태위험지도 | 산림청 등 제공하는 산사태 위험 등급 지도 | 후보지가 기존 산사태 위험지역과 겹치는지 확인하고, 2차 피해 위험도에 반영한다. |
| 산림입지토양도 | 토양 특성, 배수성, 입지 조건 등을 나타내는 산림 토양 데이터 | 토양이 쉽게 무너지거나 빗물 배수가 어려운 지역인지 판단하는 데 사용한다. |
| 강수량 데이터 | 기상청의 일강수량, 시간강수량, 누적강수량 데이터 | 집중호우나 장마철에 토사유출·산사태가 발생할 가능성을 보정하는 데 필요하다. |
| 민가/건물 위치 데이터 | 건물 또는 주거지 위치 정보 | 산불피해 후보지가 민가와 가까울수록 인명·재산 피해 가능성이 높아진다. |
| 도로망 데이터 | 고속도로, 국도, 지방도, 임도 등 도로 위치 정보 | 토사유출 발생 시 교통 통제, 도로 유실, 복구 비용 등으로 이어질 가능성을 판단한다. |
| 하천 데이터 | 하천, 계곡, 수계 위치 정보 | 토사가 하천으로 유입되거나 하천을 막아 범람으로 이어질 가능성을 판단한다. |

<흐름>

- 1단계에서 추출된 산불피해 후보지 불러오기

- 후보지별 산불 피해도와 식생 손실 정도 입력

- DEM 고도 데이터를 활용해 경사도와 사면 특성 계산 (GIS, 공간분석)

- 산사태위험지도와 산림입지토양도를 결합해 산사태 위험도 산정 (GIS, 공간분석)

- 강수량 데이터를 결합하여 집중호우 시 토사유출 위험도 보정

- 민가/건물, 도로망, 하천 위치 데이터와 후보지 간 거리 계산

- 민가·도로·하천과 가까운 후보지일수록 생활권 노출도 높게 산정 (GIS, 공간분석)

- 각 위험 요인을 0~100점으로 정규화

- 산불 피해도, 산사태 위험도, 토사유출 위험도, 생활권 노출도를 종합하여 복원 우선순위 점수 계산

- 최종 점수에 따라 1~5등급으로 분류

- 위험 후보지 TOP N 리스트 생성

- 후보지별 주요 위험 원인과 복원 필요성 설명 생성 (생성형 AI 사용)

- 복원 우선순위 지도와 정책 의사결정 지원 정보 출력

<복원우선순위 점수 계산>

복원 우선순위 점수는 후보지별 산불 피해도, 산사태 위험도, 토사유출 위험도, 생활권 노출도를 각각 0~100점으로 정규화한 뒤, 각 지표에 가중치를 부여하여 계산한다. 민가·도로·하천 등 생활권으로 확산될 수 있는 2차 피해를 방지하는 것이 우리의 주제이니 생활권 노출도에 가장 높은 가중치를 부여한다.

| 지표 | 의미 | 산정 방식 |
| --- | --- | --- |
| 산불 피해도 | 산불로 인해 산림이 얼마나 심하게 훼손되었는지 | 1단계에서 계산한 dNBR, NDVI 감소량, 식생 손실 정도를 기반으로 0~100점으로 산정 |
| 산사태 위험도 | 산불피해 후보지에서 사면 붕괴가 발생할 가능성 | DEM 기반 경사도, 산사태위험지도, 산림입지토양도를 결합하여 산정 |
| 토사유출 위험도 | 집중호우 시 흙·돌·잔해물이 흘러내릴 가능성 | 경사도, 강수량, 토양 특성, 식생 손실 정도를 결합하여 산정 |
| 생활권 노출도 | 2차 피해가 민가·도로·하천 등 생활권으로 확산될 가능성 | 후보지와 민가/건물, 도로망, 하천 사이의 거리를 계산하고, 가까울수록 높은 점수를 부여 |

예를 들어 특정 후보지의 산불 피해도가 90점, 산사태 위험도가 80점, 토사유출 위험도가 75점, 생활권 노출도가 95점이라면 복원 우선순위 점수는 다음과 같이 계산된다.

복원 우선순위 점수 = 0.25 × 90 + 0.20 × 80 + 0.20 × 75 + 0.35 × 95 = 86.75점

(빨간색은 임의의 가중치로 생활권 노출도에 큰 가중치를 부여)

따라서 해당 후보지는 85점 이상이므로 1등급, 즉 즉시 복원이 필요한 고위험 후보지로 분류된다.

최종 점수에 따른 등급 분류 기준은 다음과 같다.

| 최종 점수 | 등급 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 85~100점 | 1등급 | 즉시 복원 필요 |
| 70~84점 | 2등급 | 우선 복원 권장 |
| 55~69점 | 3등급 | 복원 검토 대상 |
| 40~54점 | 4등급 | 지속 관찰 대상 |
| 0~39점 | 5등급 | 자연 회복 가능 또는 지속 관찰 |